# Шпаргалка ИИ как помощник адресной проверки

ИИ в строительстве: проверка ПД/РД, смет и поставщиков

Любой запрос ниже можно выполнить вручную по той же таблице. Передавайте только разрешённые данные. Ответ ИИ остаётся черновиком проверки; он не утверждает техническое решение и не создаёт нормативного основания.

# Перед сравнением чисел пять проверок смысла

Памятка помогает решить, можно ли вообще вычитать два значения. Это порядок подготовки данных, а не подтверждение технической пригодности.

| Контрольный признак | Что установить | Действие при пробеле |
| --- | --- | --- |
| Один объект и место | Совпадают блок, элемент и адрес применения | Не объединять строки только по похожей марке |
| Один смысл параметра | Центр, грань, низ и верх названы явно | Запросить точку приложения размера |
| Одна система отсчёта | Известны ось, ноль и преобразование баз | Сохранить обе базы; сравнение отложить до уточнения |
| Совместимые единицы | Исходные единицы сохранены; преобразование записано | Не подставлять единицу по соседней строке |
| Действующее основание | Для каждого значения установлены версия и фрагмент | Отметить неоднозначную версию отдельным вопросом |

После этих проверок можно установить геометрический факт. Допустимость решения и достаточность зазора требуют собственного подтверждённого критерия.

В курсе: Высотные отметки: абсолютная и относительная системы

# После распознавания куда направить сомнительную строку

Выбирайте действие по причине неопределённости. Не превращайте все сомнения в ноль и не просите заново весь пакет.

| Что обнаружено | Что сохранить | Как продолжить |
| --- | --- | --- |
| Пустая ячейка внутри объединённого поля | Адрес строки и видимое объединение | Переносить значение только при подтверждённой структуре |
| Символ читается двумя способами | Оба возможных чтения и исходный фрагмент | Запросить конкретную ячейку; итог оставить частичным или диапазонным |
| Единица отсутствует | Число без придуманной единицы | Уточнить единицу до пересчёта |
| Похожие марки в разных зонах | Обе строки с полным адресом применения | Разделить идентичности до суммирования |
| Уверенный ответ не совпал с изображением | Первоначальный ответ и найденное расхождение | Исправить правило извлечения и проверить соседние строки |

Подтверждение нового чтения — отдельное событие. После него пересчитываются затронутые строки, а прежняя неопределённость остаётся в истории.

В курсе: Таблица после распознавания: пустая ячейка не всегда ноль

# Статус замечания определяется свидетельством

Используйте для каждой адресной подстроки отдельно. Общий процент не заменяет разные незавершённые действия.

| Состояние подстроки | Достаточное основание для записи | Следующее действие |
| --- | --- | --- |
| Подтверждено по версии | Результат повторной сверки и адрес применённой редакции | Сохранить свидетельство; при затрагивающей новой версии проверить снова |
| Не исправлено | Действующий фрагмент доступен, расхождение сохраняется | Получить корректировку либо решение уполномоченного участника |
| Не проверено | Нужный фрагмент или версия недоступны | Запросить точный источник, не объявлять дефект установленным |
| Заявлено исключение | Есть сообщение «не применяется», но нет основания | Установить решение об исключении и проверить связанные ссылки |
| Карточка закрыта целиком | Все адреса разрешены; открытых связанных вопросов нет | Передать итоговую версию и перечень подтверждений |

Фраза исполнителя «исправлено» означает поступившее заявление. Она не заменяет адресного повторного контроля.

В курсе: Замечание закрыли наполовину: проверка нескольких адресов

# Готовые запросы

Замените поля в квадратных скобках своим учебным исходником. Прочитайте результат и выполните указанную проверку. На этапе упражнения не требуется загружать рабочие документы компании.

## Сопоставить один параметр двух фрагментов

Когда использовать: В источниках похожие числа, но возможно различаются смысл размера или база.

Используй только следующие фрагменты: [документ, версия, адрес, текст]. Составь таблицу: объект; смысл показателя; исходное число и единица; система отсчёта; приведённое значение; выполненное преобразование. Отдели вычисленный факт от вопроса автору. Если базу, единицу или идентичность установить нельзя, сохрани пробел. Не выбирай действующий источник по одной дате и не объявляй техническую допустимость.

Проверка результата. Вручную сверены адреса, точки приложения размеров и ключевое преобразование. Недостающие сведения не заполнены догадкой.

## Проверить извлечённую таблицу

Когда использовать: Есть OCR-таблица с объединёнными ячейками, разными единицами или неясными символами.

Сравни извлечение [таблица] с переданным исходным фрагментом [фрагмент]. Верни только конкретные проблемы: адрес ячейки; что прочитано; что подтверждено; что неоднозначно; требуемое уточнение. Не считай пустую ячейку нулём. Восстанавливай объединённое значение только по видимой структуре. Не исправляй спорное число без отметки о неизвестном. Покажи, какие итоги нельзя пока подтвердить.

Проверка результата. Проверены спорные ячейки по оригиналу. Итоги различают подтверждённый объём и неопределённую часть.

## Подготовить передачу частично закрытого замечания

Когда использовать: Часть адресов исправлена, часть не проверена или требует решения.

На входе адресные результаты [список]. Подготовь текущую сводку: подтверждено по версии; не исправлено; не проверено; ожидает решения. Для каждого открытого пункта укажи конкретное действие и роль получателя. Не переноси подтверждение одного адреса на другие и не объявляй всю карточку закрытой. Отдельно перечисли условия, которые потребуют повторного контроля уже подтверждённых строк.

Проверка результата. Каждый адрес сохранён ровно один раз; отсутствие источника не названо дефектом; общее закрытие не поставлено преждевременно.

# Разобранный пример

## Задача

Проверить геометрический объём двух учебных слоёв и влияние изменения площади.

## Все исходные условия

Все условия вымышлены. Ведомость Г-4/r2: строка Z1 — 12 м², толщина 40 мм; строка Z2 — 18 м², толщина 5 см. Обе толщины относятся к одному равномерному слою в своей зоне. Потери и технологические коэффициенты не заданы. Новое подтверждение Г-4/r3: меняется только площадь Z2 на 20 м², остальные значения прежние.

## Запрос

По переданным r2 и r3 переведи толщины в метры, рассчитай геометрический объём каждой зоны и общий итог. Покажи изменение по зоне. Сохрани адреса и единицы. Не называй итог готовым количеством для закупки или техническим решением; перечисли границу вывода.

## Проверенный учебный вариант

r2: Z1 = 12 × 0,040 = 0,48 м³; Z2 = 18 × 0,050 = 0,90 м³; всего 1,38 м³. r3: Z1 остаётся 0,48 м³; Z2 = 20 × 0,050 = 1,00 м³; всего 1,48 м³. Изменение +0,10 м³ относится только к площади Z2. Это геометрические объёмы при заданной равномерной толщине, без расчёта потребности материала и технологических коэффициентов.

## Как проверить

40 мм = 0,040 м; 5 см = 0,050 м. Разница площадей 2 м² × 0,050 м = 0,10 м³. Ни источник, ни единица не потеряны; нормативных требований и разрешения на применение не добавлено.