# Адресная инженерная проверка  факт  вопрос  решение и повторный контроль

Учебный шаблон для сравнения фрагментов ПД/РД и связанных данных. Пример вымышленный. Геометрический расчёт не заменяет техническое решение, проверку применимости требований или согласование замены.

# Заполненный пример  положение оборудования

| Поле | Пример |
| --- | --- |
| Объект проверки | оборудование в блоке Л, ось 3 |
| Источник 1 | АР-12/r4, фрагмент В: 1800 мм до левой грани, ширина 1200 мм |
| Источник 2 | ИС-08/r2, узел 5: 1800 мм до центра, ширина 1200 мм |
| Приведённый параметр | центр относительно одной оси |
| Расчёт | АР: 1800 + 1200/2 = 2400 мм; ИС: 1800 мм |
| Установленный факт | разница центров 600 мм в исходной общей базе |
| Ограничение | при разных координатных базах требуется предварительное преобразование |
| Вопрос | подтвердить действующее положение центра и связанную корректировку |
| Владелец решения | ответственные авторы связанных разделов |
| Повторный контроль | одна координата в применяемых представлениях и подтверждённая база |

# Пустая карточка нового случая

Не закрывайте несколько адресов по одному исправленному примеру. Сохраняйте разницу между «не исправлено» и «не проверено». Если источник недоступен получателю, передача результата ещё не завершена.

| Поле | Заполните |
| --- | --- |
| Сущность и точный адрес | ________________ |
| Применяемые версии источников | ________________ |
| Что буквально видно в каждом источнике | ________________ |
| Смысл показателя и единицы | ________________ |
| Преобразование и ручной расчёт | ________________ |
| Установленный факт | ________________ |
| Гипотеза, которую ещё нельзя считать фактом | ________________ |
| Недостающий критерий или источник | ________________ |
| Вопрос и уполномоченный владелец | ________________ |
| Полученное решение и его версия | ________________ |
| Связанные последствия | ________________ |
| Повторная проверка по каждому адресу | ________________ |
| Кому передан результат и подтверждено ли получение | ________________ |